23.03.20

Тема урока. Изготовление деталей встроенной мебели.1ч.

Задания для студентов.

Ответить на вопросы теста

- В чем отличие обычной мебели от встроенной?

- Она крупнее

- Она занимает всю стену

- Ее помещают в нишу

- Отсутствует корпус( корпусом служат стены и потолок)

- Классифицируйте вид встроенной мебели ( что это?)

- Как называется  этот  современный вид встроенной мебели?

- Какая встроенная мебель подходит под это определение?

……………………….  Это  верхний полуэтаж, находящийся в объеме основного этажа, которая установлена на опорных колонах.

- Перечислите элементы антресоли

|  | 1……………… 2…. 3……………………….. 4…………………. |
| --- | --- |

Столярные, плотничные и паркетные работы. Крейндлин Л.Н https://www.chipmaker.ru/files/file/7885/  http://science.totalarch.com/book/2217.rar ( скачать книгу)

23.03.2020

Тема урока Организация рабочих мест и безопасность труда при изготовлении столярных изделий и деталей

Задания для студентов

Изучите материал стр. 276-284 уч О.Н куликов Охрана труда в строительстве

https://www.literu.ru/kulikov-o-n/okhrana-truda-v-stroitelstve/ и ответьте на вопросы теста

- Какова норма площади на человека в комнатах для отдыха и обогрева

- 0.7  м 2

- 2м2

- 8м 2

- Чем должна быть оборудована душевая комната?

- Какова норма кранов  на в умывальных комнатах?

- 1 кран на 6 чел  2. 1 кран на 30 чел  3. 1 кран на 1 чел. 4. 1 кран на 10 чел.

- Расстояние от рабочих мест до пункта общественного питания должно составлять

1.не более 500 м  2. Не более 1 км  3. Не более 100м

- Назовите это санитарно- бытовое помещение

- Для чего предназначено данное санитарно- бытовое помещение?

23.03.2020 Практическая работа № 34 Отработка  зачистки деталей после механической обработки

Тема 4.2. Способы изготовления столярных изделий вручную и с помощью механизированных инструментов.

Тема 4.2.4.	Технология изготовления столярных изделий и деталей

Практическая работа № 34 Отработка  зачистки деталей после механической обработки

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: закрепить знания о способах изготовления столярных изделий вручную и с помощью механизированных инструментов, зачистки деталей после механической обработки , сформировать умение  изготовления столярных изделий вручную и с помощью механизированных инструментов, зачистки деталей после механической обработки

Материалы и оборудование : столярно- строительное изделие,  напильник, абразивные материалы, шлифовальные машины

Вопросы для актуализации

- Для чего предназначена зачистка деталей после механической обработки

- какие материалы применяются для зачистки деталей после механической обработки

- Какие инструменты зачистки деталей после механической обработки

Методический материал

Зачистить поверхность деревянной детали с целью придания ей большей гладкости можно с помощью напильника или наждачной бумаги

Для этого применяются напильники с крупной насечкой, которые называются рашпилями. По форме поперечного сечения напильники бывают плоскими, квадратными, трехгранными, круглыми и т. д. Такими напильниками можно зачищать как наружные,    так    и    внутренние    поверхности,    т. е.    отверстия.

Для зачистки поверхностей деталей их надежно закрепляют на верстаке или в тисках. Напильник берут за ручку правой рукой и накладывают на обрабатываемую деталь (рис. 44). Левой рукой слегка нажимают на носок напильника и перемещают его строго по обрабатываемой поверхности вперед и назад. При движении вперед осуществляют нажим на деталь. Движение назад делают без нажима.

Для того чтобы поверхность после обработки была прямолинейной и гладкой, ее обрабатывают в перекрестном направлении: несколько движений в одном направлении и несколько — в другом, под углом 45...90°.

Следует иметь в виду, что древесина лучше срезается напильником поперек волокон или под углом к ним. Однако при этом на поверхности образуются риски и ворсистость. Поэтому более гладкой получается поверхность при зачистке ее вдоль волокон.

Зачистку поверхностей выполняют шлифовальной шкуркой. Она представляет собой кусок ткани или бумаги с наклеенными на нее мелкими зернами стекла и твердых минералов.

Шлифовальная шкурка — гибкий режущий инструмент. Она представляет собой бумажное или тканевое полотно с приклеенными к нему острыми зернами специального абразивного материала, которые и срезают все мелкие неровности

Размеры зерен определены ГОСТом, и шкуркам присвоены номера, например 12, 16, 20 и др. Чем ниже номер, тем меньше размер зерна. В зависимости от размеров зерен шкурки бывают мелкозернистые или крупнозернистые.

Для удобства выполнения зачистки шлифовальную шкурку накладывают на деревянную колодку и закрепляют ее планкой. Вначале поверхность зачищают крупнозернистой шкуркой с легким нажимом на колодку, а в конце обработки следует применять колодку с мелкозернистой шкуркой, с уменьшением нажима.

Контроль зачищенных поверхностей осуществляют сравнением С образцами или эталонами. В производственных условиях детали начищают на специальных шлифовальных станках. Правила техники безопасности

1. Зачищать изделие напильником с исправной и хорошо насаженной ручкой.

2. При работе не захватывать носок напильника пальцами левой руки.

3. Не сдувать шлифовальную пыль с изделия. Пользоваться щеткой.

Механическое шлифование древесины осуществляют на шлифовальных станках. Режущим инструментом является шлифовальная шкурка, прикрепленная к движущейся ленте, диску или цилиндру (рис. 4). Резцами на шлифовальной шкурке служат приклеенные абразивные зерна, которые при движении снимают с поверхности древесины мелкие неровности и придают ей гладкость.Кроме станков для механического шлифования, используют ручные электрические шлифовальные машины (рис. 5).Они малогабаритны и удобны в работе, к тому же оборудованы устройством для непрерывного удаления пыли из рабочей зоны.

Ход работы

- Ручное шлифование  помощью напильника и наждачной бумаги

( см. методический материал)

- Механизированное шлифование с помощью шлифовальной машин

( см. методический материал)