Тема:

Типы потоков: агрегатные потоки, групповые потоки, агрегатно-групповой поток.

Цель урока. Ознакомиться с типами и видами потоков швейного производства. Выявить достоинства и недостатки потоков.

ТИПЫ ПОТОКОВ

- Агрегатные потоки.

- Групповые потоки.

- Агрегатно-групповые потоки.

- Конвейерные потоки с жестким ритмом.

- Конвейерные потоки с со свободным ритмом.

Тип потока — это комплексная характеристика, определяемая уровнем используемой техники и технологии, организационной формой и структурой, способами перемещения полуфабриката, запуска моделей, мощностью и т.д.

Агрегатные потоки — самая простая, но малоэффективная форма организации потока.

- Потоки обычно имеют малую мощность, их применяют при изготовлении стабильных изделий невысокой трудоемкости.

- Ритм агрегатного потока свободный.

- Запуск моделей последовательный или последовательно-ассортиментный.

- Запуск деталей поштучный или пачковый.

- Передача полуфабриката ручная по междустолью или с использованием напольных транспортных средств.

- Полуфабрикат можно возвращать назад на одно или два рабочих места.

- Операции выполняются одним рабочим на оборудовании разного вида.

Групповые потоки- потоки, где полуфабрикаты размещают на рабочих местах, собранных в специализированные группы и производится их одновременная обработка.

- Ритм потока свободный.

- Запуск деталей пачковый

- Пачки перемещают вручную по междустолью или с помощью разнообразных транспортных средств

- Применяется последовательно-ассортиментный или последовательно-цикличный запуск моделей.

Недостатки:

- увеличение объема незавершенного производства;

- необходимость усиления контроля за своевременностью изготовления деталей;

- усложнение планировки потока.

Достоинства:

- параллельную обработку деталей и узлов изделия;

- запуск деталей пачками;

- специализацию рабочих мест;

- широкое применение дешевых бесприводных устройств для передачи полуфабриката;

- наиболее полное использование оборудования и оргтехоснастки;

- замену исполнителей в случае невыходов на работу.

Агрегатно-групповой поток- поток, где выделяются группы рабочих мест по изготовлению отдельных узлов одежды, требующих узкой специализации .

- Ритм потока свободный

- Питание пачковое

- Полуфабрикат перемещается внутри групп с помощью различных внутрипроцессных транспортных средств

- Запуск моделей может быть последовательным, последовательно-ассортиментным и цикличным

Достоинства:

- достижение минимальной трудоемкости за счет высокопроизводительного оборудования;

- рациональная организация труда и размещения рабочих мест в группах;

- повышение качества обработки благодаря узкой специализации и рациональной организации рабочих мест;

- возможность механизации и автоматизации отдельных участков производства;

- учет индивидуальности труда рабочих и маневренности в случае невыходов на работу;

- использование помещений любой конфигурации для размещения потока.

Недостатки:

- значительное увеличение объема незавершенного производства;

- необходимость усиления контроля за ритмичностью работы всего потока и его участков;

- большая сложность при планировке рабочих мест из-за большой кратности операции.

Рис.1 Планировка агрегатно-группового потока

Конвейерные потоки получили свое название по транспортирующему устройству для передачи полуфабриката.

- На конвейерных потоках могут быть использованы конвейеры ленточные, цепные, подвесные различной конструкции.

- По характеру движения транспортирующей ленты они делятся на конвейеры непрерывного и периодического действия.

- По расположению осей приводных барабанов конвейеры подразделяются на вертикально замкнутые и горизонтально замкнутые.

Транспортерная лента из деревянных пластин

Виды транспортера

Ленточный транспортер

Транспортерная лента с фрикционным приводом от барабана

Транспортерная лента, прикрепленная к двум параллельно расположенным цепям на звездочки

Двухъярусный транспортер

Вертикально замкнутые конвейеры, в свою очередь, делятся:

Однолинейные однорядные конвейеры имеют один ряд рабочих мест, расположенных вдоль конвейера.

Двухлинейные двухрядные конвейеры имеют две транспортирующие ленты (расстояние 0,6 м друг от друга). Со стороны транспортирующей ленты размещаются рабочие места.

Двухлинейный с обратным движением изделий

Трехлинейные конвейерные потоки

Комбинированный поток

Одно- и двухлинейные с разрывами

Конвейерный поток с жестким ритмом

- большой мощности используют в монтажной и отделочной секциях;

- при изготовлении трудоемкой и крупногабаритной верхней одежды;

- питание поштучное;

- запуск моделей цикличный, последовательно-ассортиментный или комбинированный.

Работа исполнителей на конвейерном потоке может быть организована без смещения и со смещением подаваемых полуфабрикатов.

При работе со смещением.

Рабочий берет полуфабрикат из одной ячейки и после обработки кладет его не в ту же, а в другую ячейку, предварительно вынув из нее новый полуфабрикат

При работе без смещения .

При этом рабочий берет полуфабрикат из определенной ячейки, обрабатывает его и кладет в ту же ячейку.

Недостатки:

- необходимость тщательных расчетов и перерасчетов при перестановке рабочих мест в случае смены моделей;

- сложности в организации процесса при наличии кратных операций;

- низкая маневренность;

- ограниченные возможности использования крупногабаритного оборудования;

- сложность выделения рабочих мест, оборудованных прессами и утюжильными столами, в отдельный компактный участок;

- невозможность использования индивидуальных способностей рабочих;

Достоинства:

- высокая степень организации работы бригады;

- уменьшение объема незавершенного производства и сокращение производственного цикла;

- простота учета полуфабрикатов и обслуживания потока;

- облегчение труда из-за механизации транспортирования полуфабриката;

- повышение производительности труда по сравнению с производительностью агрегатных и групповых потоков;

Круговые конвейерные

- потоки средней и малой мощности

- перемещение полуфабриката по замкнутой траектории в ящиках

- используют при изготовлении изделий разнообразных моделей небольшими сериями (обычно женских платьев, блузок и т.п.)

- применяют и в заготовительных секциях при изготовлении верхней одежды.

Конвейерные потоки со свободным ритмом

- последовательно-ассортиментный или цикличный запуск;

- партинное (пачковое) питание;

- полуфабрикаты на таких потоках транспортируются в коробках, ящиках, бункерах, каретках-зажимах и тому подобных устройствах, совершая прямоточные и круговые перемещения.

Движение коробок по транспортирующим лентам кругового конвейера может быть горизонтально замкнутым и вертикально замкнутым.

При горизонтально замкнутом движении рабочие места располагаются с обеих сторон конвейерных лент. Рабочий в этом случае видит предна-значенную для него коробку, так как сидит лицом навстречу движению полуфабриката.

При вертикально замкнутом движении коробки с полуфабрикатами перемещаются с верхней ветви конвейера на нижнюю и с нижней ветви на стол запуска. Рабочие места располагаются с двух сторон конвейера таким образом, чтобы лента конвейера проходила от рабочего слева.

Недостатки:

- ограничена возможность наблюдения за ходом работы всего эка (у коробок, находящихся на нижней ветви, не видны карточки с номерами операций)

- часть рабочих обращена спиной к направлению движения верхней ветви конвейера

- при необходимости повторно запустить коробки с необработанными полуфабрикатами на поток рабочий должен подать специальный сигнал, определяющий очередность обработки полуфабрикатов

Недостатки:

- увеличение затрат времени на обработку изделий;

- при отсутствии автоматического адресования коробок — снять коробку с конвейера, вынуть детали, уложить детали в коробку, вынуть карточку, поставить коробку на конвейер;

- при автоматическом адресовании коробок — вынуть изделие, уложить изделие в нее, переключить адресователь, поставить коробку на конвейер.

Достоинства:

- наиболее полно использовать индивидуальные особенности рабочего;

- не требуется перестановка рабочих мест при смене моделей;

- благодаря возможности повторной подачи коробок достигается специализация рабочих мест.

Более прогрессивными являются конвейеры, на которых полуфабрикаты находятся в подвешенном состоянии.

При использовании подвесных устройств для перемещения полуфабрикатов должно применяться автоматическое управление перемещением зажимов (или тележек). С этой целью конвейеры оборудуются сигнальными устройствами с микропроцессорами. Работой системы управляет оператор с центрального поста управления. В случае возникновения помех в работе оператор вносит изменения в производственный процесс, и полуфабрикаты переадресуются для обработки на свободные или запасные места. Перемещение полуфабрикатов в подвешенном состоянии с автоматическим распределением по рабочим местам применяют при изготовлении костюмов, плащей, пальто, брюк, сорочек.

Достоинства:

- позволяет сэкономить производственную площадь

- повысить качество полуфабрикатов, которые в меньшей степени подвергаются смятию и загрязнению

- в случае возникновения помех в работе оператор вносит изменения в производственный процесс

- повысить маневренность потока

- создать гибкую систему организации производства.