Тема : Обработка пижам

ЗАДАНИЕ:

- Записать в тетрадь последовательность пошива пижамы

- Изучить и проработать на образцах обработку выреза горловины подкройной обтачкой

- Проверить качество работы по предложенной схеме

- Предложить свой способ обработки, схему зарисовать в тетрадь

Вопрос 1. Последовательность  пошива пижамной сорочки без плечевого шва.

- Обработать вырез горловины.

- Обработать боковые срезы.

- Обработать срезы рукавов.

- Обработать нижний срез.

- Отутюжить готовое изделие, сложить.

Вопрос 2. Обработка выреза горловины сорочки подкройной обтачкой.

| 1.Подогнуть наружный срез обтачки на изнаночную сторону на 7 мм, заметать по сгибу. |  |
| --- | --- |
| 2. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону детали сорочки по линии горловины, совмещая линии плеча и середины, приколоть, приметать. |  |
| 3. Обтачать по обтачке на расстоянии 7 мм от среза. удалить нитки строчек временного назначения. |  |
| 4. Вырезать ткань до среза обтачки. Сделать надсечки на закруглениях срезов деталей сорочки и обтачки, не доходя до машинной строчки 1-2 мм. |  |
| 5. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить и выметать шов, образуя изнаночной стороны кант из обтачки шириной 1-2 мм. |  |
| 6. Наметать обтачку на деталь сорочки. Настрочить на расстоянии 1-2 мм от края подгиба. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить. |  |

Вопрос 3.  Проверка качества работы:

1) ширина обтачки одинаковая по всей линии обработки;

2) машинная строчка ровная, проложена на расстоянии 1-2 мм от края подгиба обтачки;

3) ширина канта из обтачки по изнаночной стороне равна 1-2 мм;

4) влажно-тепловая обработка выполнена качественно.